防水等級主要是依照「IP」國際防護等級認證來判斷，IP 為異物防護等級(Ingress Protection)的縮寫，一般也被稱為防水、防塵等級；這兩位數字是由IEC 60529標準所制定，前後兩位數字分別代表的是固體及液體的防護能力，也就是防塵與防水係數。舉例來說，具備IP67認證的手機，代表的是防塵等級6、防水等級7，也就是說，通過 IP67 認證的手機可以達到完全的「無塵」，並能直接放入最深1公尺的水裡，但沒有抵擋低壓與高壓水柱能力。

| 第1位數 | 防塵等級 | 第2位數 | 防水等級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 無保護 | 0 | 無保護 |
| 1 | 可阻擋大於50mm的物體 | 1 | 可阻擋垂直落下的液體 |
| 2 | 可阻擋大於12.5mm的物體 | 2 | 可阻擋垂直到15度角的噴灑液體 |
| 3 | 可阻擋大於2.5mm的物體 | 3 | 可阻擋垂直到60度角的噴灑液體 |
| 4 | 可阻擋大於1mm的物體 | 4 | 可阻擋所有角度的噴灑液體 |
| 5 | 防塵（無可構成損壞的堆積） | 5 | 可阻擋低壓水柱 |
| 6 | 無塵 | 6 | 可阻擋高壓水柱 |
|  |  | 7 | 可直接放入最深1m的水裡 |
|  |  | 8 | 可直接放入超過1m深的水裡 |